
中华人民共和国公安部

公告
根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第23条规定，公安部编制了《易制爆危险化学品名录》（2017年版），现予公布。

公安部

2017年5月11日

易制爆危险化学品名录（2017年版）
	序号
	品名
	别名
	CAS号
	主要的燃爆危险性分类

	1 酸类

	1.1
	硝酸
	
	7697-37-2
	氧化性液体，类别3

	1.2
	发烟硝酸
	
	52583-42-3
	氧化性液体，类别1

	1.3
	高氯酸[浓度＞72%]
	过氯酸
	7601-90-3
	氧化性液体，类别1

	
	高氯酸[浓度50%～72%]
	
	
	氧化性液体，类别1

	
	高氯酸[浓度≤50%]
	
	
	氧化性液体，类别2

	2 硝酸盐类

	2.1
	硝酸钠
	
	7631-99-4
	氧化性固体，类别3

	2.2
	硝酸钾
	
	7757-79-1
	氧化性固体，类别3

	2.3
	硝酸铯
	
	7789-18-6
	氧化性固体，类别3

	2.4
	硝酸镁
	
	10377-60-3
	氧化性固体，类别3

	2.5
	硝酸钙
	
	10124-37-5
	氧化性固体，类别3

	2.6
	硝酸锶
	
	10042-76-9
	氧化性固体，类别3

	2.7
	硝酸钡
	
	10022-31-8
	氧化性固体，类别2

	2.8
	硝酸镍
	二硝酸镍
	13138-45-9
	氧化性固体，类别2

	2.9
	硝酸银
	
	7761-88-8
	氧化性固体，类别2

	2.10
	硝酸锌
	
	7779-88-6
	氧化性固体，类别2

	2.11
	硝酸铅
	
	10099-74-8
	氧化性固体，类别2

	3 氯酸盐类

	3.1
	氯酸钠
	
	7775-09-9
	氧化性固体，类别1

	
	氯酸钠溶液
	
	
	氧化性液体，类别3*

	3.2
	氯酸钾
	
	3811-04-9
	氧化性固体，类别1

	
	氯酸钾溶液
	
	
	氧化性液体，类别3*

	3.3
	氯酸铵
	
	10192-29-7
	爆炸物，不稳定爆炸物

	4 高氯酸盐类

	4.1
	高氯酸锂
	过氯酸锂
	7791-03-9
	氧化性固体，类别2

	4.2
	高氯酸钠
	过氯酸钠
	7601-89-0
	氧化性固体，类别1

	4.3
	高氯酸钾
	过氯酸钾
	7778-74-7
	氧化性固体，类别1

	4.4
	高氯酸铵
	过氯酸铵
	7790-98-9
	爆炸物，1.1项
氧化性固体，类别1

	5 重铬酸盐类

	5.1
	重铬酸锂
	
	13843-81-7
	氧化性固体，类别2

	5.2
	重铬酸钠
	红矾钠
	10588-01-9
	氧化性固体，类别2

	5.3
	重铬酸钾
	红矾钾
	7778-50-9
	氧化性固体，类别2

	5.4
	重铬酸铵
	红矾铵
	7789-09-5
	氧化性固体，类别2*

	6 过氧化物和超氧化物类

	6.1
	过氧化氢溶液（含量>8%）
	双氧水
	7722-84-1
	（1）含量≥60%

氧化性液体，类别1

（2）20%≤含量＜60%

氧化性液体，类别2

（3）8%<含量<20%

氧化性液体，类别3

	6.2
	过氧化锂
	二氧化锂
	12031-80-0
	氧化性固体，类别2

	6.3
	过氧化钠
	双氧化钠；二氧化钠
	1313-60-6
	氧化性固体，类别1

	6.4
	过氧化钾
	二氧化钾
	17014-71-0
	氧化性固体，类别1

	6.5
	过氧化镁
	二氧化镁
	1335-26-8
	氧化性液体，类别2

	6.6
	过氧化钙
	二氧化钙
	1305-79-9
	氧化性固体，类别2

	6.7
	过氧化锶
	二氧化锶
	1314-18-7
	氧化性固体，类别2

	6.8
	过氧化钡
	二氧化钡
	1304-29-6
	氧化性固体，类别2

	6.9
	过氧化锌
	二氧化锌
	1314-22-3
	氧化性固体，类别2

	6.10
	过氧化脲
	过氧化氢尿素；过氧化氢脲
	124-43-6
	氧化性固体，类别3

	6.11
	过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂]
	过醋酸；过氧乙酸；乙酰过氧化氢
	79-21-0
	有机过氧化物F型

	
	过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]
	
	
	易燃液体，类别3

有机过氧化物，D型


	6.12
	过氧化二异丙苯[52%＜含量≤100%]
	二枯基过氧化物；硫化剂DCP
	80-43-3
	有机过氧化物，F型

	6.13
	过氧化氢苯甲酰
	过苯甲酸
	93-59-4
	有机过氧化物，C型

	6.14
	超氧化钠
	
	12034-12-7
	氧化性固体，类别1

	6.15
	超氧化钾
	
	12030-88-5
	氧化性固体，类别1

	7 易燃物还原剂类

	7.1
	锂
	金属锂
	7439-93-2
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1

	7.2
	钠
	金属钠
	7440-23-5
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1

	7.3
	钾
	金属钾
	7440-09-7
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1

	7.4
	镁
	
	7439-95-4
	（1）粉末：自热物质和混合物，类别1

遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2

（2）丸状、旋屑或带状：
易燃固体，类别2

	7.5
	镁铝粉
	镁铝合金粉
	
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2

自热物质和混合物，类别1

	7.6
	铝粉
	
	7429-90-5
	（1）有涂层：易燃固体，类别1

（2）无涂层：遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别2

	7.7
	硅铝
	
	57485-31-1
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别3

	
	硅铝粉
	
	
	

	7.8
	硫磺
	硫
	7704-34-9
	易燃固体，类别2

	7.9
	锌尘
	
	7440-66-6
	自热物质和混合物，类别1；遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1

	
	锌粉
	
	
	自热物质和混合物，类别1；遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1

	
	锌灰
	
	
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别3

	7.10
	金属锆
	
	7440-67-7
	易燃固体，类别2

	
	金属锆粉
	锆粉
	
	自燃固体，类别1，遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1

	7.11
	六亚甲基四胺
	六甲撑四胺；乌洛托品
	100-97-0
	易燃固体，类别2

	7.12
	1，2-乙二胺
	1，2-二氨基乙烷；乙撑二胺
	107-15-3
	易燃液体，类别3

	7.13
	一甲胺[无水]
	氨基甲烷；甲胺
	74-89-5
	易燃气体，类别1

	
	一甲胺溶液
	氨基甲烷溶液；甲胺溶液
	
	易燃液体，类别1

	7.14
	硼氢化锂
	氢硼化锂
	16949-15-8
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1

	7.15
	硼氢化钠
	氢硼化钠
	16940-66-2
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1

	7.16
	硼氢化钾
	氢硼化钾
	13762-51-1
	遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1

	8 硝基化合物类

	8.1
	硝基甲烷
	
	75-52-5
	易燃液体，类别3

	8.2
	硝基乙烷
	
	79-24-3
	易燃液体，类别3

	8.3
	2，4-二硝基甲苯
	
	121-14-2
	

	8.4
	2，6-二硝基甲苯
	
	606-20-2
	

	8.5
	1，5-二硝基萘
	
	605-71-0
	易燃固体，类别1

	8.6
	1，8-二硝基萘
	
	602-38-0
	易燃固体，类别1

	8.7
	二硝基苯酚[干的或含水＜15%]
	
	25550-58-7
	爆炸物，1.1项

	
	二硝基苯酚溶液
	
	
	

	8.8
	2，4-二硝基苯酚[含水≥15%]
	1-羟基-2，4-二硝基苯
	51-28-5
	易燃固体，类别1

	8.9
	2，5-二硝基苯酚[含水≥15%]
	
	329-71-5
	易燃固体，类别1

	8.10
	2，6-二硝基苯酚[含水≥15%]
	
	573-56-8
	易燃固体，类别1

	8.11
	2，4-二硝基苯酚钠
	
	1011-73-0
	爆炸物，1.3项

	9 其他

	9.1
	硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）＜25%]
	硝化棉
	9004-70-0
	爆炸物，1.1项

	
	硝化纤维素[含氮≤12.6%，含乙醇≥25%]
	
	
	易燃固体，类别1

	
	硝化纤维素[含氮≤12.6%]
	
	
	易燃固体，类别1

	
	硝化纤维素[含水≥25%]
	
	
	易燃固体，类别1

	
	硝化纤维素[含乙醇≥25%]
	
	
	爆炸物，1.3项

	
	硝化纤维素[未改型的，或增塑的，含增塑剂＜18%]
	
	
	爆炸物，1.1项

	
	硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%，含硝化纤维素≤55%]
	硝化棉溶液
	
	易燃液体，类别2

	9.2
	4，6-二硝基-2-氨基苯酚钠
	苦氨酸钠
	831-52-7
	爆炸物，1.3项

	9.3
	高锰酸钾
	过锰酸钾；灰锰氧
	7722-64-7
	氧化性固体，类别2

	9.4
	高锰酸钠
	过锰酸钠
	10101-50-5
	氧化性固体，类别2

	9.5
	硝酸胍
	硝酸亚氨脲
	506-93-4
	氧化性固体，类别3

	9.6
	水合肼
	水合联氨
	10217-52-4
	

	9.7
	2，2-双（羟甲基）1，3-丙二醇 
	季戊四醇、四羟甲基甲烷
	115-77-5
	


注： 1、各栏目的含义：
“序号”：《易制爆危险化学品名录》（2017年版）中化学品的顺序号。
“品名”：根据《化学命名原则》（1980）确定的名称。
“别名”：除“品名”以外的其他名称，包括通用名、俗名等。
“CAS号”：Chemical Abstract Service的缩写，是美国化学文摘社对化学品的唯一登记号，是检索化学物质有关信息资料最常用的编号。
“主要的燃爆危险性分类”：根据《化学品分类和标签规范》系列标准（GB30000.2-2013~GB30000.29.2013）等国家标准，对某种化学品燃烧爆炸危险性进行的分类。
2、除列明的条目外，无机盐类同时包括无水和含有结晶水的化合物。
3、混合物之外无含量说明的条目，是指该条目的工业产品或者纯度高于工业产品的化学品。
4、标记“*”的类别，是指在有充分依据的条件下，该化学品可以采用更严格的类别。
PAGE  
—5—

